SPIROMETER

INTERFACE

PROGRAM

MANUAL

(ver 1.0.1)

[ 포스코 부속의원 – 포항 ]

SANSOFT

copyright ⓒ 2019 by sansoft All Rights Reserved

[INDEX]

- 프로그램 설치

- 프로그램 메뉴 안내

- 장비 인터페이스

- 결과 조회

- 검사 설정

- 통신 설정

- 이미지 전송

- 폐기능 장비 설정

1. 프로그램 설치

Setup.exe 파일을 클릭하여 안내에 따라 프로그램을 설치한다.

프로그램이 설치되면 바탕화면에 SPIROMETER  단축 아이콘이 생성된다.

SPIROMETER 단축아이콘을 클릭하면 SPIROMETER 프로그램이 실행된다.

그림 1 : SPIROMETER 인터페이스 프로그램 처음화면

2. 프로그램 메뉴 안내

- 인터페이스

메인 화면이며 검사한 결과의 진행 상태를 볼 수 있고 결과 전송 기능이 있다.

- 결과조회

검사한 결과를 조회 및 엑셀 출력과 결과 전송 기능이 있다.

- 검사설정

전산 정보와 관련된 검사 코드를 등록 및 변경한다.

이 코드에 연결될 폐기능 장비 검사 항목을 설정한다.

검사명이 마지막 두글자가 'Pr' , 'Bs' 는 결과저장이 안됨

검사코드가 유효한 것만 저장된다.

- 통신설정

검사 장비와의 통신 설정을 등록 및 변경한다.

- 워크조회

검사 대상자를 조회한다. (미사용)

- 화면정리

현재 화면을 초기화한다.

- 결과받기

저장된 결과를 일괄적으로 받는다.

- 채용검진

우측 상단에 채용검진을 체크하고 날짜를 선택한 후 검사를 진행하면 채용검진으로 결과를 전송할 수 있다.

채용검진은 장비에서 검체번호로 검사한다.

일반검진은 장비에서 직번으로 검사한다.

3. 장비 인터페이스

- 첫번째 폐기능 검사를 진행하고  버튼을 클릭한다.

1차 결과

- 첫번째 폐기능 결과가 프로그램 화면에 표시된다.

- 두번째 폐기능 검사를 진행하고  버튼을 클릭한다.

2차 결과

- 두번째 폐기능 결과가 프로그램 화면에 표시된다.

3차 결과

세번째 폐기능 검사를 진행하고  버튼을 클릭한다.

- 세번째 폐기능 결과가 프로그램 화면에 표시된다.

[ Best 결과 선택 ]

- 검사 결과가 3차까지 나오면 자동 계산하여 Best 결과를 보여 준다.

- 우측 결과 화면에서 선택 항목에 체크된 걸로만 계산한다.

- 만약 두 개만 선택하면 두 개의 결과로 Best 값을 계산하고,

- 한 개만 선택하면 해당 항목이 Best가 된다.

[ 결과전송 ]

- Best결과를  버튼을 클릭하여 검진 프로그램으로 전송한다.

- 성공하면 다음과 같이 검진 프로그램에 결과가 표시된다.

그림 2 : 검진 프로그램 결과 조회 화면

[ 검사자 정보 ]

- 화면 리스트에서 검사자를 클릭하면 검사자의 신상 정보와

- 검사한 결과 환경 정보를 표시한다.

그림 3 : 검사자 상세정보

4차 결과

- 최대 8차까지 결과를 받을 수 있으며 3개 이상이 되면 사용자가 직접

선택해야 하고 Best 값은 자동 계산된다.

4. 결과 조회

검사한 날자를 선택하거나 입력하고 ‘결과조회’ 버튼을 클릭하여 전송 받은 검사 결과를 조회한다.

[ 검사일자 선택 ]

- 장비에서 검사한 날짜(From ~ To)를 선택한다.

- ‘결과조회’ 버튼을 클릭한다.

- 조회된 리스트 중 결과 전송할 사람을 클릭한다.

[ Best 결과 선택 ]

- 우측 결과 화면에서 ‘선택’을 체크한다.

- 선택된 항목으로 Best결과를 자동 계산한다.

- 만약 두 개만 선택하면 두 개의 결과로 Best 값을 계산하고,

- 한 개만 선택하면 해당 항목이 Best가 된다.

[ 결과전송 ]

- Best결과를  버튼을 클릭하여 검진 프로그램으로 전송한다.

- 성공하면 다음과 같이 검진 프로그램에 결과가 표시된다.

5. 검사 설정

화면에 표시된 값 삭제

화면에 표시된 값 저장

검사명 (화면에 표시)

검사명 (전체이름)

검진 프로그램과의 연결 코드

검사장비와의 연결 채널

미사용

화면에 표시되는 순서

- 검사설정을 변경할때에는 개발자와 상의하세요

6. 통신 설정

- 통신설정을 변경할 때에는 개발자와 상의하세요

7. 이미지 전송

** 이미지를 전송할 때는 인터페이스 프로그램을 종료한다.

** 같은 포트 사용

1. 장비설정 변경

CSB 프로그램에서 Communication 중 Spiro.Waveform 을 ‘Yes’ 로 한다.

2. CSB 에서 HI-8d Data-PC를 클릭하여 이미지를 받기 위한 준비 상태를 한다

3. Getting Ready.. 메시지가 보이면 정상.

4. 장비에서 이미지 데이터를 전송한다.

4-1. 첫번째 데이터를 선택하고  버튼을 클릭한다.

4-2. 두번째 데이터를 선택하고  버튼을 클릭한다.

4-3. 세번째 데이터를 선택하고  버튼을 클릭한다.

5. Virtual Gate Export 실행

6. 열기에서 이미지 선택

7. ‘Match’를 눌러 환자선택

8. 전송

8. 폐기능 장비 설정

- Main Menu 에서 Configuration을 선택한다.

- Configuration 화면에서 Communication을 선택한다.

그림 4 : Communication 설정화면

그림 5 : Communication 설정화면 (실제 사용 화면)

[ 상세 설정 ]

Send Key : 		Function  		Send

Interface : 		Port  			RS-232C

RS-232C		Baud rate		38400

Parity			None

Data Length		8

Stop bit			1

Data to transmit		Spiro.data		Yes

Spiro.Waveform		No

OPT.data		No

OPT.Waveform		No

폐기능 장비와 인터페이스 컴퓨터간의 통신을 설정하는 중요한 부분이다.

초기에 설정한 값이 변경이 되면 통신이 안되므로 설정을 하고 나서 사진을 찍어 두는 것이 좋다.

[프로그램에 적용된 공식]

[  PFT 산출공식 ]

- ( X = %FVC , Y = FEV1%(1초율))

- 정상   : X >= 80 AND Y >= 70

- 구속성 : X <  80 AND Y >= 70

- 폐쇄성 : X >= 80 AND Y <  70

- 혼합성 : X <  80 AND Y <  70